YO'L QURILISHI VA LOYIHALASH

O'quv Qo'llanma — Universitet Talabalari Uchun

Barcha mavzular: 1–12

2026-yil

1-MAVZU: MAHALLIY YO'LLAR VA ULARNING TURLARI

1.1 Kirish

Yo'llar — bu insoniyat sivilizatsiyasining asosiy tarkibiy qismi bo'lib, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning muhim omilidir. Mahalliy yo'llar aholining kundalik hayotida, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tashishda, sanoat korxonalarini ta'minlashda va tumanlararo aloqani ta'minlashda katta rol o'ynaydi.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.2 Yo'llarning Umumiy Tasnifi

O'zbekiston Respublikasida yo'llar quyidagi asosiy toifalarga bo'linadi:

Toifa  |  Nomi  |  Tavsifi

**I**  |  Xalqaro yo'llar  |  Davlatlararo yo'nalishlar, yuqori tezlik

**II**  |  Respublika yo'llari  |  Viloyatlarni bog'lovchi asosiy yo'llar

**III**  |  Viloyat yo'llari  |  Viloyat markazlarini tuman markazlari bilan bog'lash

**IV**  |  Tuman yo'llari  |  Tumanlar ichidagi yo'llar

**V**  |  Mahalliy yo'llar  |  Qishloqlar, fermer xo'jaliklari, sanoat ob'ektlariga boradigan yo'llar

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.3 Mahalliy Yo'llar Tushunchasi

Mahalliy yo'llar — bu aholi punktlari, fermer va dehqon xo'jaliklari, sanoat va qishloq xo'jaligi korxonalari bilan umumiy foydalanishdagi yo'l tarmog'ini bog'lovchi yo'llardir.

Mahalliy yo'llarning asosiy belgilari:

• Harakat intensivligi nisbatan past (sutkasiga 200–2000 avtomobil)

• Qisqa masofa (odatda 1–50 km)

• Mahalliy ahamiyatga ega

• Qishloq xo'jaligi va sanoat ob'ektlariga xizmat qiladi

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.4 Mahalliy Yo'llarning Turlari

1.4.1 Qishloq xo'jaligi yo'llari

Fermer va dehqon xo'jaliklarini umumiy yo'l tarmog'i bilan bog'laydi. Bu yo'llar:

• Xo'jalik ichidagi yo'llar — dalalar, bog'lar, ferma binolari orasidagi yo'llar

• Xo'jalikdan chiquvchi yo'llar — xo'jalikni yaqin aholi punkti yoki asosiy yo'l bilan bog'lovchi yo'llar

1.4.2 Sanoat yo'llari

Sanoat korxonalari, konlar, qurilish ob'ektlari va boshqa sanoat inshootlariga xizmat qiluvchi yo'llar.

1.4.3 O'rmon yo'llari

O'rmon xo'jaligi va o'rmon mahsulotlarini tashish uchun mo'ljallangan yo'llar.

1.4.4 Maxsus yo'llar

• Harakat yo'llari — mahalliy transportga mo'ljallangan

• Yuk yo'llari — og'ir yuk tashish uchun mustahkamlangan yo'llar

• Mavsumiy yo'llar — faqat ma'lum fasl davomida foydalanadigan yo'llar

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.5 Tumandagi Yo'l Aloqasi va Yuk Hajmlarini Hisoblash

1.5.1 Yo'l aloqasining ahamiyati

Tuman yo'l tarmog'i quyidagilarni ta'minlaydi:

• Aholi punktlari o'rtasidagi aloqa

• Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini bozorga etkazish

• Tibbiy va ta'lim xizmatlariga kirish imkoniyati

• Favqulodda vaziyatlarda yordam ko'rsatish

1.5.2 Yuk hajmini hisoblash

Yillik yuk oboroti quyidagi formula bilan aniqlanadi:

[formula]

Bu yerda:

• G — yillik yuk oboroti (t·km)

• Qᵢ — i-turdagi yukni tashish hajmi (t)

• Lᵢ — i-turdagi yuk tashish masofasi (km)

1.5.3 Sutkali harakat intensivligi

[formula]

Bu yerda:

• N_sut — sutkasiga avtomobillar soni (avt/sut)

• G_yil — yillik yuk hajmi (t)

• q — avtomobilning yuk ko'tarish quvvati (t)

• γ — yuk ko'tarish quvvatidan foydalanish koeffitsienti (0,7–0,9)

• β — reyslar koeffitsienti (0,5–0,8)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.6 Yo'l Toifasini Aniqlash

Yo'l toifasi quyidagi omillarga qarab aniqlanadi:

1.6.1 Harakat intensivligi bo'yicha toifalash

Toifa  |  Sutkasiga avtomobillar soni

I-a  |  14 000 dan ortiq

I-b  |  14 000 dan ortiq

II  |  6 000 – 14 000

III  |  2 000 – 6 000

IV  |  200 – 2 000

V  |  200 gacha

1.6.2 Toifa aniqlash tartibi

Yo'l bo'yicha o'tadigan transport miqdori hisoblanadi

Perspektiv (20 yillik) harakat hajmi aniqlanadi

O'zbekiston me'yorlari (O'zDSt) asosida toifa belgilanadi

Yo'lning texnik ko'rsatkichlari toifaga mos kelishi tekshiriladi

Perspektiv harakat intensivligi:

[formula]

Bu yerda:

• N₀ — hozirgi harakat intensivligi

• p — yillik o'sish koeffitsienti (0,03–0,07)

• t — loyiha muddati (odatda 20 yil)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.7 Amaliy Misol

Masala: Tuman markazidan fermer xo'jaligiga boradigan yo'l uchun toifa aniqlang.

Berilgan:

• Hozirgi sutkasiga harakat: N₀ = 150 avt/sut

• Yillik o'sish koeffitsienti: p = 0,05

• Loyiha muddati: t = 20 yil

Yechim:

[formula]

Xulosa: 398 avt/sut bo'lgani uchun bu yo'l IV-toifali mahalliy yo'lga kiradi.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.8 Asosiy Atamalar

Atama  |  Izoh

**Intensivlik**  |  Birlik vaqt ichida yo'ldan o'tadigan transport vositalari soni

**Yuk oboroti**  |  Tashilgan yuk miqdori va masofa ko'paytmasi

**Toifa**  |  Yo'lning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari guruhlanishi

**Mahalliy yo'l**  |  Aholi punktlari va xo'jaliklarni bog'lovchi yo'l

**Reyslar koeffitsienti**  |  Yuklangan reys ulushini ifodalovchi son

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.9 Nazorat Savollari

Mahalliy yo'llar qanday turlarga bo'linadi?

Yo'l toifasini aniqlashda qanday ko'rsatkichlar hisobga olinadi?

Yillik yuk oboroti qanday formula bilan hisoblanadi?

Perspektiv harakat intensivligi nima va uni qanday hisoblash mumkin?

IV-toifali yo'lga qanday harakat intensivligi mos keladi?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Keyingi mavzu: Yo'lning transport-foydalanish ko'rsatkichlarini aniqlash →

2-MAVZU: YO'LNING TRANSPORT-FOYDALANISH KO'RSATKICHLARI

2.1 Kirish

Yo'lning transport-foydalanish ko'rsatkichlari yo'l infratuzilmasining samaradorligini baholash va loyihalash uchun asosiy mezon hisoblanadi. Bu ko'rsatkichlar yo'lning texnik holati, transport oqimi va iqtisodiy samaradorligini ifodalaydi.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2.2 Yo'l Rejasini Tuzish

Yo'l rejasi — bu yo'lning gorizontal tekislikdagi tasvirlari bo'lib, quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

2.2.1 Reja elementlari

• To'g'ri qismlar — yo'lning to'g'ri yo'nalishli bo'limlari

• Egri qismlar (gorizontal egrilar) — yo'nalish o'zgarganda qo'llaniladigan qismlar

• O'tish egrilari — to'g'ri va doira shaklli qismlar orasidagi yumshatuvchi elementlar

2.2.2 Reja tuzish bosqichlari

Topografik asos (xarita yoki yer o'lchov natijalari) tayyorlash

Yo'l o'qi yo'nalishini belgilash

Burilish nuqtalarini aniqlash

Egri radiuslarni hisoblash

Reja elementlarini koordinatalar bo'yicha joylashtirish

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2.3 Transport Ko'rsatkichlari

2.3.1 Harakat intensivligi (N)

Harakat intensivligi — 1 soat yoki 1 sutkada yo'lning ko'ndalang kesimidan o'tadigan transport vositalari soni.

[formula]

Bu yerda:

• k_yuk — yuk avtomobilini yengil avtomobilga keltirish koeffitsienti (1,5–3,5)

• k_avtobus — avtobusni yengil avtomobilga keltirish koeffitsienti (2,0–3,0)

2.3.2 Yo'l o'tkazish qobiliyati (P)

Yo'l o'tkazish qobiliyati — yo'lning bir soatda o'tkazishi mumkin bo'lgan maksimal transport oqimi.

[formula]

Bu yerda:

• v — harakat tezligi (km/soat)

• l_min — minimal xavfsiz masofa (m)

Minimal xavfsiz masofa:

[formula]

Bu yerda:

• g = 9,81 m/s² — erkin tushish tezlanishi

• φ — tekerlakning yo'l yuzasiga yopishish koeffitsienti (0,3–0,7)

• i — yo'l qiyaligi

• t_reaksia = 0,8–1,0 s — haydovchi reaktsiya vaqti

• l_avt = 5–7 m — avtomobil uzunligi

2.3.3 Yo'lning yuklanish darajasi (Z)

[formula]

Z qiymati  |  Holat

Z < 0,6  |  Erkin harakat

0,6–0,8  |  Qisman cheklangan

0,8–1,0  |  Zich harakat

Z > 1,0  |  Tiqilinch

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2.4 Transport Turlarining Yuk Tashish Hajmi

2.4.1 Temir yo'l transporti

Temir yo'l transporti — og'ir va katta hajmli yuklarni uzoq masofaga tashishda eng tejamkor tur.

Xususiyatlari:

• Tashish quvvati: 1 vagon — 60–70 t; 1 poyezd — 3 000–6 000 t

• Masofa: 500 km dan ortiq samarali

• Tezlik: 40–120 km/soat (yuk)

• Narx: past (uzoq masofa uchun)

Yuk oboroti formulasi:

[formula]

2.4.2 Avtomobil transporti

Moslashuvchan va qisqa masofaga eng qulay transport turi.

Xususiyatlari:

• Yuk ko'tarish: 1–40 t (turli rusumlar)

• Masofa: 1–500 km oralig'ida samarali

• "Eshikdan eshikka" xizmat

Yillik yuk hajmi:

[formula]

Bu yerda β — reys koeffitsienti (bo'sh qaytish hisobga olinadi).

2.4.3 Havo transporti

Tez va qimmat transport turi; yuqori qiymatli va tez buziluvchi yuklarga mo'ljallangan.

Xususiyatlari:

• Yuk ko'tarish: 1–100 t (samolyot turiga qarab)

• Tezlik: 500–900 km/soat

• Narx: eng yuqori

2.4.4 Suv transporti (daryo va dengiz)

Og'ir va katta hajmli yuklarni tashishda arzon alternativa.

Xususiyatlari:

• Daryo kemasi: 500–5 000 t

• Dengiz kemasi: 10 000–500 000 t (DWT)

• Mavsumiylik (muzlab qolish muammosi)

Yuk oboroti:

[formula]

2.4.5 Shahar transporti

Shahardagi yo'lovchi va yuk tashish tizimi.

Turlari:

Tur  |  Sig'im (yo'lovchi)  |  Tezlik (km/soat)

Metro  |  40 000/soat  |  40–80

Tram  |  7 000/soat  |  15–25

Avtobus  |  3 000/soat  |  20–40

Trolleybus  |  4 000/soat  |  15–30

2.4.6 Magistral quvur yo'l transporti

Neft, gaz, suv va boshqa suyuq/gaz holatidagi materiallarni uzluksiz tashish.

Xususiyatlari:

• Uzunligi: yuzlab va minglab km

• Quvvati: yiliga millionlab tonna

• Ishlash muddati: 30–50 yil

• Narx: qurilish qimmat, ekspluatatsiya arzon

Quvur o'tkazuvchanligini hisoblash:

[formula]

Bu yerda:

• d — quvur diametri (m)

• v_oqim — oqim tezligi (m/s)

• ρ — modda zichligi (kg/m³)

• T_yil — yillik ish soati

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2.5 Transport Turlarini Solishtirish

Ko'rsatkich  |  Temir yo'l  |  Avtomobil  |  Havo  |  Suv  |  Quvur

Narx (uzoq)  |  ★★★★★  |  ★★★  |  ★  |  ★★★★★  |  ★★★★

Tezlik  |  ★★★  |  ★★★  |  ★★★★★  |  ★★  |  ★★

Moslashuvchanlik  |  ★★  |  ★★★★★  |  ★★★  |  ★★  |  ★

Sig'im  |  ★★★★  |  ★★  |  ★★  |  ★★★★★  |  ★★★★★

Ishonchlilik  |  ★★★★  |  ★★★  |  ★★★★  |  ★★★  |  ★★★★★

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2.6 Yo'lning Foydalanish Ko'rsatkichlari Jadvali

Ko'rsatkich  |  Belgi  |  Birlik  |  Formula

Harakat intensivligi  |  N  |  avt/sut  |  O'lchov

O'tkazish qobiliyati  |  P  |  avt/soat  |  P=1000v/l_min

Yuklanish darajasi  |  Z  |  ulush  |  Z=N/P

Yuk oboroti  |  G  |  t·km  |  G=Q·L

Tezlik  |  v  |  km/soat  |  O'lchov

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2.7 Amaliy Misol

Masala: Tuman yo'li uchun o'tkazish qobiliyatini hisoblang.

Berilgan:

• Harakat tezligi: v = 60 km/soat

• Yopishish koeffitsienti: φ = 0,5

• Yo'l qiyaligi: i = 0,03

• Reaktsiya vaqti: t = 1,0 s

• Avtomobil uzunligi: l_avt = 6 m

Yechim:

To'xtatish masofasi:

[formula]

[formula]

O'tkazish qobiliyati:

[formula]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2.8 Nazorat Savollari

Yo'lning transport-foydalanish ko'rsatkichlari nima?

Harakat intensivligi qanday o'lchanadi?

Yo'l o'tkazish qobiliyati qanday formula bilan hisoblanadi?

Magistral quvur yo'l transportining afzalliklari nimada?

Shahar transportining qanday turlarini bilasiz?

Yuklanish darajasi Z > 1 bo'lsa nima degan ma'noni anglatadi?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Keyingi mavzu: Suv to'planish maydonlari chegarasini aniqlash →

3-MAVZU: SUV TO'PLANISH MAYDONLARI CHEGARASINI ANIQLASH

3.1 Kirish

Yo'l qurilishida suv oqimlarini to'g'ri hisoblash juda muhim. Ko'priklar, o'tkazgichlar (truba) va boshqa gidrotexnik inshootlarni loyihalash uchun birinchi navbatda suv to'planish maydoni (watershed area) aniqlanadi. Bu maydon — yomg'ir va qor suvlari oqib kelib ma'lum bir nuqtaga to'planadigan hududdir.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3.2 Asosiy Tushunchalar

3.2.1 Suv to'planish maydoni (F)

Suv to'planish maydoni — ma'lum bir daryo kesimi yoki suv oqimi nuqtasiga barcha suvlar oqib keladigan yer yuzasi maydoni.

Belgilash: F (km² yoki ga)

3.2.2 Suv ayirg'ich (waterhed divide)

Suv ayirg'ich — ikki qo'shni suv havzasini ajratib turuvchi cho'qqi va tizmalar chizig'i. Yomg'ir suvi bu chiziqdan bir tomonga yoki ikkinchi tomonga oqadi.

3.2.3 Gidrologik hisoblashning ahamiyati

• Ko'prik va o'tkazgich o'lchamlarini aniqlash

• Sel va toshqin xavfini baholash

• Drenaj tizimlarini loyihalash

• Yo'lni suv ta'siridan himoya qilish

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3.3 Suv To'planish Maydonini Aniqlash Usullari

3.3.1 Topografik xarita usuli

Bu eng keng tarqalgan usul bo'lib, quyidagi ketma-ketlikda bajariladi:

1-qadam: Berilgan nuqtani aniqlash

Hisoblash nuqtasi — odatda ko'prik, o'tkazgich yoki daryoning kesilayotgan joyi.

2-qadam: Gorizontallarni o'rganish

Gorizontallar — bir xil balandlikdagi nuqtalarni birlashtiruvchi chiziqlar. Suvlar pastga — gorizontallarni kesib o'tib oqadi.

3-qadam: Suv ayirg'ich chizig'ini chizish

• Berilgan nuqtadan yuqoriga qarab suv ayirg'ich yo'nalishini kuzatish

• Suv ayirg'ich — har doim gorizontallarni to'g'ri burchak ostida kesadi

• Eng yuqori nuqtalarni (cho'qqilarni) birlashtiruvchi chiziq chiziladi

4-qadam: Maydonni o'lchash

• Suv ayirg'ich chizig'i bilan o'ralgan maydon planimetr yoki katak usuli bilan o'lchanadi

• Xarita masshtabiga ko'ra haqiqiy maydonga o'tkaziladi

[formula]

Bu yerda:

• F_xarita — xaritadagi maydon (sm²)

• M — xarita masshtabi bo'luvchisi (masalan, 1:10 000 uchun M = 10 000)

3.3.2 GIS (Geografik Axborot Tizimlari) usuli

Zamonaviy usul bo'lib, raqamli relyef modeli (DEM) asosida bajariladi:

DEM ma'lumotlari yuklash (SRTM, ASTER yoki mahalliy so'rovlar)

ArcGIS, QGIS, SAGA GIS dasturlarida suv yo'nalishi (flow direction) hisoblash

Suv to'planish maydoni avtomatik ajratiladi

Maydon, perimetr, o'rtacha qiyalik va boshqa parametrlar hisoblanadi

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3.4 Suv To'planish Chizig'ini Chizish Qoidalari

3.4.1 Asosiy qoidalar

Qoida  |  Tavsif

**Chiziq gorizontalni kesadi**  |  Suv ayirg'ich gorizontallarni to'g'ri burchak ostida kesadi

**Chiziq cho'qqidan o'tadi**  |  Har bir cho'qqi suv ayirg'ich chizig'ida yotadi

**Chiziq yopiq**  |  Suv to'planish maydoni yopiq kontur hosil qiladi

**Chiziq past joylardan o'tmaydi**  |  Vodiylar va jarliklarda suv ayirg'ich bo'lmaydi

3.4.2 Xato manbalar va ularning oldini olish

• Gorizontallarni noto'g'ri o'qish → Xaritani diqqat bilan o'rganish

• Cho'qqilarni o'tkazib yuborish → Barcha cho'qqilarni belgilash

• Past joylardan o'tkazish → Suv doim pastga oqishini esda tutish

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3.5 Gidrologik Hisoblashlar

3.5.1 Maksimal suv sarfi (Q_max)

Yo'l inshootlarini loyihalash uchun eng muhim ko'rsatkich — maksimal (toshqin) suv sarfi.

Ratsional formula (kichik havzalar uchun, F < 100 km²):

[formula]

Bu yerda:

• α — oqim koeffitsienti (tuproq va o'simlikka qarab, 0,2–0,9)

• h — hisoblash yog'ingarchiligi (mm)

• F — suv to'planish maydoni (km²)

• T — suv to'planish vaqti (soat)

Muravyev formulasi (o'rta havzalar uchun):

[formula]

Bu yerda:

• q_p — solishtirma sarfning hisoblash qiymati (m³/s·km²)

• F — havza maydoni (km²)

• n — ko'rsatkich (0,6–0,8)

3.5.2 Oqim koeffitsienti (α)

Yer yuzasi turi  |  α qiymati

Toshloq tog'lar  |  0,8–0,9

O'rmonli tog'lar  |  0,6–0,7

Qiyalik dalalar  |  0,4–0,6

Tekis dalalar  |  0,2–0,4

Botqoqliklar  |  0,1–0,3

3.5.3 O'rtacha qiyalik (J)

Havza qiyaligi oqim tezligiga ta'sir qiladi.

[formula]

Bu yerda:

• Δh — havzadagi maksimal va minimal balandliklar farqi (m)

• L — asosiy daryoning uzunligi (km)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3.6 Ko'prik va O'tkazgich O'lchamlarini Aniqlash

3.6.1 O'tkazgich diametrini tanlash

Hisoblangan Q_max bo'yicha standart jadvaldan diametr tanlanadi:

Q_max (m³/s)  |  Tavsiya etiladigan diametr

0,1–0,5  |  d = 0,5 m

0,5–1,5  |  d = 0,75 m

1,5–3,0  |  d = 1,0 m

3,0–6,0  |  d = 1,25 m

6,0–10,0  |  d = 1,5 m

> 10,0  |  Ko'prik quriladi

3.6.2 Ko'prik kengligi

[formula]

Bu yerda:

• v — suv oqish tezligi (m/s)

• h — suv chuqurligi (m)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3.7 Amaliy Misol

Masala: 1:25 000 masshtabli xaritada berilgan nuqta uchun suv to'planish maydonini aniqlang va maksimal suv sarfini hisoblang.

Berilgan:

• Xaritadagi maydon: F_xarita = 12,5 sm²

• Masshtab: 1:25 000

• Oqim koeffitsienti: α = 0,5

• Hisoblash yog'ingarchiligi: h = 80 mm

• Suv to'planish vaqti: T = 2 soat

Yechim:

1. Haqiqiy maydon:

[formula]

(1 km² = 10¹⁰ sm²)

[formula]

2. Maksimal suv sarfi:

[formula]

Xulosa: Q_max = 4,33 m³/s → diametri d = 1,25 m bo'lgan o'tkazgich o'rnatiladi.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3.8 GIS Dasturida Bajarish Tartibi (QGIS misoli)

1. QGIS → Raster → Analysis → Fill Sinks (cho'kma nuqtalarni to'ldirish)

2. Raster → Analysis → Flow Direction (oqim yo'nalishi)

3. Raster → Analysis → Flow Accumulation (oqim to'planishi)

4. Nuqtani belgilash → Vectorize

5. Watershed → suv to'planish chegarasini ajratish

6. Maydon hisoblash: Field Calculator → $area

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3.9 Nazorat Savollari

Suv to'planish maydoni nima va u nima uchun aniqlanadi?

Suv ayirg'ich chizig'ini chizishda qanday qoidalarga amal qilinadi?

Ratsional formula qanday holatlarda qo'llaniladi?

Oqim koeffitsienti nimaga bog'liq?

Hisoblangan Q_max asosida o'tkazgich diametri qanday tanlanadi?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Keyingi mavzu: Bo'ylama profil tuzish va nishablik bo'yicha chiziq →

4-MAVZU: BO'YLAMA PROFIL TUZISH VA NISHABLIK BO'YICHA CHIZIQ O'TKAZISH

4.1 Kirish

Bo'ylama profil — yo'l o'qi bo'ylab vertikal tekislikdagi kesimdir. Bu yerda yer yuzasining tabiiy holati va loyihalangan yo'l sathi ko'rsatiladi. Bo'ylama profil yo'l qurilishining asosiy loyiha hujjatlaridan biri hisoblanadi.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4.2 Bo'ylama Profil Tushunchasi

4.2.1 Ta'rif

Bo'ylama profil — yo'l o'qi bo'ylab o'tadigan vertikal kesim bo'lib, unda quyidagilar ko'rsatiladi:

• Tabiiy yer yuzasining profili (qora chiziq)

• Loyiha chizig'i (qizil chiziq)

• Yershov (nasip/o'yilma)

• Inshootlar joylashuvi

4.2.2 Profil tuzish uchun zarur ma'lumotlar

• Yo'l o'qi bo'ylab o'tkazilgan nivelirлash (balandliklarni o'lchash)

• Topografik xarita ma'lumotlari

• Geotexnik teshiklar (gruntlarni o'rganish)

• Suv oqimlarining joylashuvi

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4.3 Nivelirлash va Profil Tuzish

4.3.1 Yo'l o'qi bo'ylab nivelirлash

Profil tuzish uchun yo'l o'qi bo'ylab har 20–100 m oraliqda balandliklar o'lchanadi. Bu nuqtalar pikler deyiladi.

Tur  |  Oraliq  |  Qo'llanish

Asosiy piklar  |  100 m  |  Tekis relyefda

Qo'shimcha piklar  |  20–50 m  |  Murakkab relyefda

Suv oqimlari  |  Har bir daryoda  |  Gidrologik hisob

4.3.2 Profil tuzish masshtablari

Ko'rsatkich  |  Masshtab

Gorizontal (uzunlik)  |  1:5 000 yoki 1:10 000

Vertikal (balandlik)  |  1:500 yoki 1:1 000

Vertikal masshtab gorizontaldan 10 marta katta olinadi — bu relyefni ko'proq ko'rsatish uchun.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4.4 Profil Tuzish Tartibi

4.4.1 Bosqichlar

1-bosqich: Ma'lumotlarni yig'ish

• Nivelirлash jurnalidan balandliklarni olish

• Har bir pikdagi balandlikni yozib olish

2-bosqich: Gorizontal o'q qurish

• Uzunlik bo'yicha 0-pikdan boshlab masofalar belgilanadi

• Piklar orasidagi masofa teng (100 m)

3-bosqich: Balandliklarni o'tkazish

• Har bir pikda yer yuzasi balandligi belgilanadi

• Nuqtalar chiziq bilan birlashtiriladi → qora chiziq (tabiiy yer)

4-bosqich: Inshootlarni belgilash

• Ko'priklar, o'tkazgichlar, suv oqimlari belgilanadi

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4.5 Loyiha Chizig'ini O'tkazish

4.5.1 Loyiha chizig'i talablari

Loyiha chizig'i (qizil chiziq) quyidagi talablarga javob berishi kerak:

Maksimal qiyalik — toifaga mos bo'lishi (i_max)

Minimal ko'rinish masofa — xavfsizlikni ta'minlash

Minimal yer ishlari — iqtisodiy samaradorlik

Qor va suv rejimi — yo'lni suv bosmaslik

4.5.2 Loyiha chizig'i elementlari

[formula]

Bu yerda:

• Δh — balandlik farqi (m)

• i — qiyalik (ulush yoki ‰)

• L — gorizontal masofa (m)

4.5.3 Bo'ylama qiyalik me'yorlari

Yo'l toifasi  |  i_max (‰)  |  i_min (‰)

I  |  30  |  5

II  |  40  |  5

III  |  50  |  5

IV  |  60  |  5

V  |  70  |  5

Izoh: i_min = 5‰ drenaj (suv oqishi) uchun zarur.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4.6 Kartada Berilgan Nishablik Bo'yicha Chiziq O'tkazish

4.6.1 Maqsad

Ba'zan topografik xaritada ma'lum maksimal qiyalikdan oshmaydigan yo'l yo'nalishini aniqlash kerak bo'ladi. Buni "nishablik bo'yicha chiziq o'tkazish" deyiladi.

4.6.2 Hisoblash formulasi

Gorizontallar orasidagi yo'l uzunligi:

[formula]

Bu yerda:

• d — xaritadagi gorizontallar orasidagi eng kichik masofa (mm)

• h — gorizontallar oralig'i (m) — xaritada ko'rsatilgan

• i — berilgan qiyalik (ulush)

• M — masshtab bo'luvchisi

4.6.3 Chiziq o'tkazish tartibi

1-qadam: d ni hisoblash

2-qadam: Sirkul yoki xat o'lchagichni d ga sozlash

3-qadam: Boshlang'ich nuqtadan sirkul bilan yaqin gorizontalga yoy chizish

4-qadam: Kesishish nuqtasidan keyingi gorizontalga yoy chizish

5-qadam: Ketma-ket nuqtalarni birlashtirish → yo'l yo'nalishi hosil bo'ladi

4.6.4 Misol

Berilgan:

• Masshtab: 1:25 000

• Gorizontallar oralig'i: h = 5 m

• Berilgan qiyalik: i = 0,04 (40‰)

Yechim:

[formula]

Xaritada sirkulni 5 mm ga sozlab, gorizontaldan gorizontalga "yurib" chiziq o'tkaziladi.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4.7 Profildagi Asosiy Ko'rsatkichlar

4.7.1 Yershov (nasip/o'yilma) balandligi

[formula]

• h > 0 → Nasip (to'ldirish, ko'tarish)

• h < 0 → O'yilma (qazish)

• h = 0 → Nol nuqta (tabiiy yer bilan mos)

4.7.2 Nol nuqtalar

Nasip va o'yilma orasidagi o'tish nuqtalari — nol nuqtalar deyiladi. Bu nuqtalarda yer sathi loyiha chizig'i bilan kesishadi.

Nol nuqta masofasini aniqlash:

[formula]

Bu yerda:

• h₁ — chap piketdagi yershov (mutlaq qiymat)

• h₂ — o'ng piketdagi yershov (mutlaq qiymat)

• d — piklar orasidagi masofa

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4.8 Bo'ylama Profil Jadvali (namuna)

Pik  |  Masofa (m)  |  Yer balandligi (m)  |  Loyiha balandligi (m)  |  Yershov (m)

0  |  0  |  200,00  |  200,50  |  +0,50

1  |  100  |  199,50  |  201,00  |  +1,50

2  |  200  |  201,00  |  201,50  |  +0,50

3  |  300  |  202,50  |  202,00  |  -0,50

4  |  400  |  203,00  |  202,50  |  -0,50

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4.9 Amaliy Misol

Masala: Pik 0 balandligi 150,00 m, qiyalik i = +0,02, pik oralig'i 100 m. 5 pikgacha loyiha balandliklarini hisoblang.

Yechim:

Pik  |  Hisob  |  Loyiha balandligi (m)

0  |  150,00  |  150,00

1  |  150,00 + 0,02×100  |  152,00

2  |  152,00 + 0,02×100  |  154,00

3  |  154,00 + 0,02×100  |  156,00

4  |  156,00 + 0,02×100  |  158,00

5  |  158,00 + 0,02×100  |  160,00

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4.10 Nazorat Savollari

Bo'ylama profil nima va u nimani ko'rsatadi?

Loyiha chizig'i uchun qanday talablar qo'yiladi?

Kartada berilgan nishablik bo'yicha chiziq o'tkazish uchun qanday formula ishlatiladi?

Nol nuqta nima va u qanday aniqlanadi?

Nasip va o'yilma orasidagi farq nima?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Keyingi mavzu: Yo'lni rejada loyihalash va egri radiusini hisoblash →

5-MAVZU: YO'LNI REJADA LOYIHALASH VA EGRI RADIUSINI HISOBLASH

5.1 Kirish

Yo'lni rejada loyihalash — yo'lning gorizontal tekislikdagi geometrik shakli va elementlarini aniqlash jarayonidir. To'g'ri va egri qismlar almashinuvi yo'lning rejalashuv sxemasini tashkil etadi. Egri radiusini to'g'ri tanlash xavfsiz va qulay harakatni ta'minlaydi.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5.2 Rejadagi Asosiy Elementlar

Yo'l rejasi uchta asosiy elementdan iborat:

Element  |  Belgi  |  Tavsif

**To'g'ri qism**  |  T  |  Yo'nalish o'zgarmaydi

**Doira shaklli egri**  |  R  |  Doimiy radiusli burilish

**O'tish egrisi**  |  L  |  To'g'ri va doira o'rtasidagi yumshatma

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5.3 Gorizontal Egri (Doira) Elementlari

5.3.1 Egri elementlari

T         T

----*-----------*----

/               \

/ R               \

*         O         *

\                 /

\               /

---------------

Element  |  Belgi  |  Formula

Radius  |  R  |  Loyihalashda tanlanadi

Burilish burchagi  |  α  |  O'lchanadi (grad)

Tangent uzunligi  |  T  |  T = R · tg(α/2)

Egri uzunligi  |  K  |  K = π·R·α/180

Bissektrissa  |  Б  |  Б = R · (1/cos(α/2) − 1)

Domina (D)  |  D  |  D = 2T − K

5.3.2 Tangent uzunligini hisoblash

[formula]

5.3.3 Egri uzunligini hisoblash

[formula]

yoki radianlar bilan:

[formula]

5.3.4 Bissektrissa

[formula]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5.4 Minimal Egri Radiusini Aniqlash

5.4.1 Markazdan qochma kuch va yon itarilish

Transport burilganda markazdan qochma kuch ta'sir qiladi. Yo'l enining ko'ndalang qiyaligi (superelevatsiya) bu kuchni muvozanatlaydi.

Minimal radius formulasi:

[formula]

Bu yerda:

• v — hisoblash tezligi (km/soat)

• μ — yon itarilish koeffitsienti (0,06–0,15)

• i_kp — ko'ndalang qiyalik (superelevatsiya, 0,02–0,06)

5.4.2 Tezlik bo'yicha minimal radiuslar

Hisoblash tezligi (km/soat)  |  R_min (m)

120  |  800

100  |  600

80  |  300

60  |  150

40  |  60

30  |  30

20  |  15

5.4.3 Yo'l toifasi bo'yicha minimal radius

Toifa  |  Hisoblash tezligi (km/soat)  |  R_min (m)  |  R_tavsiya (m)

I  |  120  |  800  |  3 000

II  |  100  |  600  |  2 000

III  |  80  |  300  |  1 000

IV  |  60  |  150  |  500

V  |  40–60  |  60–150  |  200–500

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5.5 O'tish Egrisi

5.5.1 Maqsad

O'tish egrisi to'g'ri qismdan doira shaklli egriga silliq o'tishni ta'minlaydi. Bu haydovchiga burilishga tayyorlanish imkonini beradi.

5.5.2 Klotoida (Euler spirali)

Eng ko'p qo'llaniladigan o'tish egrisi turi:

[formula]

Bu yerda:

• R — egri radius (o'zgaruvchan)

• l — klotoida boshidan o'lchanadigan uzunlik

• A — klotoida parametri

5.5.3 O'tish egrisi uzunligi

[formula]

Bu yerda:

• C = 0,5–0,6 m/s³ — ko'ndalang tezlanish o'zgarish tezligi

Yoki superelevatsiya bo'yicha:

[formula]

Bu yerda:

• Δi — superelevatsiya o'zgarishi

• B — yo'l eni (m)

• m — o'zgarish qiyaligi (1/100 dan 1/400 gacha)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5.6 Superelevatsiya (Ko'ndalang Qiyalik)

5.6.1 Superelevatsiya nima?

Egri qismlarda yo'lning tashqi qirrasini ko'tarish — superelevatsiya deyiladi. Bu markazdan qochma kuchni muvozanatlaydi.

5.6.2 Superelevatsiya qiymatlari

Radius (m)  |  i_sup (%)

> 3 000  |  2 (oddiy ko'ndalang qiyalik)

2 000–3 000  |  3

1 000–2 000  |  4

600–1 000  |  5

400–600  |  6

< 400  |  7–8

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5.7 Ko'rinish Masofasi Rejada

5.7.1 Ko'rinish masofasi ta'rifi

Haydovchi yo'l oldida xavfni ko'rishi va to'xtashi uchun kerakli minimal masofa.

5.7.2 To'xtash masofasi

[formula]

5.7.3 Ko'rinishni cheklash radiusi

Egri qismlarda ichki tomonda ko'rinishni cheklovchi to'siq (bino, o'rmon, qirg'oq) bo'lmasligi kerak.

Maksimal ichki to'siq masofasi:

[formula]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5.8 Reja Elementlarini Hisoblash Jadvali

Element  |  Formula  |  Misol (R=300, α=40°)

T (tangent)  |  R·tg(α/2)  |  300·tg(20°) = 109,2 m

K (egri)  |  π·R·α/180  |  π·300·40/180 = 209,4 m

Б (bissektrissa)  |  R·(1/cos(α/2)−1)  |  300·(1/cos20°−1) = 19,5 m

D (domina)  |  2T−K  |  2·109,2−209,4 = 9,0 m

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5.9 Amaliy Misol

Masala: IV-toifali yo'l uchun egri elementlarini hisoblang.

Berilgan:

• Burilish burchagi: α = 30°

• Hisoblash tezligi: v = 60 km/soat

• Tanlab olingan radius: R = 300 m

Yechim:

1. Tangent:

[formula]

2. Egri uzunligi:

[formula]

3. Bissektrissa:

[formula]

4. Domina:

[formula]

5. Minimal radius tekshiruvi:

[formula]

R = 300 m > R_min = 202 m → shartni qanoatlantiradi ✓

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5.10 Nazorat Savollari

Yo'l rejasining asosiy elementlari qaysilar?

Egri tangent uzunligi qanday hisoblanadi?

Minimal egri radiusi nimaga bog'liq?

Superelevatsiya nima va u qachon qo'llaniladi?

O'tish egrisi nima maqsadda o'rnatiladi?

Ko'rinish masofasi va egri radius o'rtasidagi bog'liqlik qanday?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Keyingi mavzu: Yo'lning ko'rinishi va bo'ylama kesim →

6-MAVZU: YO'LNING KO'RINISHI, BO'YLAMA KESIM VA LOYIHA CHIZIG'I

6.1 Kirish

Yo'lning ko'rinishi — haydovchi oldida yo'l yuzasining ko'rinadigan qismidir. Bu xavfsiz harakatni ta'minlashning asosiy shartidir. Bo'ylama kesim esa yo'lning vertikal geometriyasini belgilab, loyiha chizig'ining qiyaliklari va vertikal egrilarni o'z ichiga oladi.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

6.2 Yo'lning Ko'rinishi

6.2.1 Ko'rinish masofasi ta'rifi

Ko'rinish masofasi (S) — haydovchi yo'l oldida xavfni ko'rishi va zarur harakatni amalga oshirishi uchun kerakli minimal masofa.

Ko'rinish masofasining uch turi:

Tur  |  Tavsif  |  Belgi

**To'xtash uchun**  |  Xavfni ko'rib to'xtash masofasi  |  S₁

**Oldinga o'tish uchun**  |  Qarama-qarshi yo'nalishda kelayotgan mashina ko'rinishi  |  S₂

**Manevrli**  |  Teskari harakat maneuvrasi uchun  |  S₃

6.2.2 To'xtash masofasi (S₁)

[formula]

Bu yerda:

• v — harakat tezligi (m/s)

• g = 9,81 m/s²

• φ — yopishish koeffitsienti (0,3–0,6)

• i — yo'l qiyaligi (+ pastga, − tepalikka)

• t_r = 0,8–1,0 s — reaktsiya vaqti

• l_a = 5–6 m — avtomobil uzunligi

km/soatda:

[formula]

6.2.3 Oldinga o'tish masofasi (S₂)

[formula]

Bu yerda v — km/soatda.

6.2.4 Ko'rinish masofasi me'yorlari

Toifa  |  v (km/soat)  |  S₁ (m)  |  S₂ (m)

I  |  120  |  250–300  |  700–1000

II  |  100  |  200  |  600

III  |  80  |  150  |  450

IV  |  60  |  100  |  350

V  |  40–60  |  75  |  200

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

6.3 Ko'rinishni Cheklash Holatlari

6.3.1 Qarama-qarshi qirg'oqlar (o'yilmalarda)

O'yilmalarda yo'lning yon tomonlaridagi qirg'oqlar ko'rinishni cheklaydi.

Maksimal o'yilma balandligi:

[formula]

Bu yerda R_v — vertikal egri radiusi.

6.3.2 Vertikal egrilar

Tepalikdagi (konveks) vertikal egrilar ham ko'rinishni cheklaydi.

Ko'rinish uchun minimal konveks radius:

[formula]

Soddalashtirilgan formula:

[formula]

Bu yerda:

• h = 0,12 m — haydovchi ko'zi balandligi (standart)

• yoki h = 0,10 m — to'siqni ko'rish uchun

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

6.4 Bo'ylama Kesim va Loyiha Chizig'i

6.4.1 Bo'ylama kesim tuzish

Bo'ylama kesim quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi:

Yuqori qism (grafik):

• Qora chiziq — tabiiy yer yuzasi profili

• Qizil chiziq — loyiha chizig'i

• Ko'prik, o'tkazgich belgilari

• Km belgilari

Pastki qism (jadval):

Satr  |  Ma'lumot

Tuproq  |  Yer osti tuproq qatlami

Gidrologiya  |  Suv sathi, qor qoplami

Yershov  |  Har pikdagi nasip/o'yilma

Loyiha balandligi  |  Loyiha chizig'i absolut balandligi

Yer balandligi  |  Tabiiy yer balandligi

Masofalar  |  Piklar orasidagi masofa

Piklar  |  Pik raqamlari

6.4.2 Loyiha Chizig'ini O'tkazish Tamoyillari

1. Balanslash tamoyili:

Nasip va o'yilma hajmlari imkon qadar teng bo'lishi kerak (yer o'z yerida ishlatilsin).

2. Minimal yer ishlari:

Loyiha chizig'i tabiiy yer sathiga yaqin bo'lishi kerak.

3. Drenaj ta'minlash:

i_min = 5‰ dan kichik bo'lmasin (suv oqib ketishi uchun).

4. Ko'rinish ta'minlash:

Konveks egrilarda R ≥ R_min bo'lishi kerak.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

6.5 Bo'ylama Qiyalikning Eng Katta Qiymatini Asoslash

6.5.1 Texnik me'yorlar

Maksimal qiyalik yo'l toifasiga qarab belgilanadi:

Toifa  |  i_max (‰)  |  Izoh

I  |  30  |  Tezkor yo'llar

II  |  40

III  |  50

IV  |  60  |  Tuman yo'llari

V  |  70  |  Mahalliy yo'llar

6.5.2 i_max ni asoslash omillari

1. Transport dinamikasi:

Qiylik ortganda avtomobil tezligi pasayadi. IV-toifali yo'lda i = 60‰ da tezlik 20–30% ga kamayishi mumkin.

2. Tormoz samaradorligi:

[formula]

3. Qish sharoiti:

Muzlagan yo'lda φ = 0,1–0,2 ga tushadi. Shuning uchun i_max = 40–50‰ dan oshmasligi tavsiya etiladi.

4. Yuk avtomobillari harakati:

Yuk avtomobili uchun chiquvchi qiyalik:

[formula]

Bu yerda:

• T_dvigatel — dvigatel tortish kuchi (N)

• G_avt — avtomobil og'irligi (N)

• f — dumalanish qarshilik koeffitsienti (0,012–0,025)

6.5.3 Uzun qiyaliklar (Ramp)

Uzun tepalikda tezlik pasayib ketmasligi uchun qo'shimcha "sekin yuruvchi" bo'laklar yoki o'tish joylari mo'ljallanadi.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

6.6 Vertikal Egrilar

6.6.1 Vertikal egrilarning maqsadi

Ikkita qiyalik qo'shilgan joyda to'satdan siltanish va ko'rinish muammosini hal qilish.

Konveks egri — tepalikda (qiyaliklar + va − qo'shilganda)

Konkav egri — vodiyda (qiyaliklar − va + qo'shilganda)

6.6.2 Vertikal egri parametrlari

Qiyaliklar farqi:

[formula]

Egri uzunligi:

[formula]

Bu yerda R_v — vertikal egri radiusi.

6.6.3 Minimal vertikal radius

Konveks egri (ko'rinish ta'minlash uchun):

[formula]

h₀ = 0,12 m (ko'z balandligi)

Konkav egri (qulay sezgi uchun):

[formula]

(v — km/soatda)

6.6.4 Yo'l toifasi bo'yicha minimal vertikal radiuslar

Toifa  |  R_konv,min (m)  |  R_konk,min (m)

I  |  15 000  |  5 000

II  |  10 000  |  3 000

III  |  5 000  |  2 000

IV  |  2 500  |  1 500

V  |  1 500  |  1 000

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

6.7 Amaliy Misol

Masala: IV-toifali yo'l uchun loyiha qiyaligi va vertikal egri parametrlarini hisoblang.

Berilgan:

• Tezlik: v = 60 km/soat

• 1-qiyalik: i₁ = +30‰ = +0,030

• 2-qiyalik: i₂ = −20‰ = −0,020

• To'xtash masofasi: S₁ = 100 m

Yechim:

1. Qiyaliklar farqi:

[formula]

2. Minimal konveks radius:

[formula]

Standart bo'yicha: R_min = 2 500 m < 41 667 m → R = 5 000 m qabul qilamiz.

3. Egri uzunligi:

[formula]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

6.8 Nazorat Savollari

Ko'rinish masofasining qanday turlari bor?

To'xtash masofasi qanday formula bilan hisoblanadi?

Loyiha chizig'ini o'tkazishda qanday tamoyillarga amal qilinadi?

Bo'ylama maksimal qiyalikni asoslashda qanday omillar hisobga olinadi?

Konveks va konkav egrilar qanday farqlanadi?

Vertikal egri uzunligi qanday hisoblanadi?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Keyingi mavzu: Ko'ndalang kesim va texnik me'yorlar →

7-MAVZU: KO'NDALANG KESIM VA TEXNIK ME'YORLAR. LOYIHANING TEXNIk-IQTISODIY ASOSLASH

7.1 Kirish

Ko'ndalang kesim — yo'l o'qiga perpendikulyar tekislikdagi kesimdir. Bu loyihaning muhim qismi bo'lib, yo'l elementlarining o'lchamlarini, nasip/o'yilma shakllarini va drenaj tizimini ko'rsatadi. Texnik me'yorlar esa yo'lning xavfsiz va samarali ishlashini ta'minlovchi standart talablar majmuidir.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

7.2 Ko'ndalang Kesim Elementlari

7.2.1 Asosiy elementlar

←—— yo'l eni ——→

___________________________

|    |          |    |      |

| yo'| haydovchi| yo'| yon  |

|tak | yo'lak   |tak | qism |

|    |          |    |      |

Element  |  Belgi  |  Tavsif

**Haydovchi yo'lak**  |  B  |  Asosiy harakat qismi

**Yo'tak**  |  b  |  Yon yo'l (piyodalar/to'xtash)

**Yon qism**  |  m  |  Nasip/o'yilma yoni

**Xandak**  |  —  |  Suv oqizish kanali

**Ko'prik ko'ndalangi**  |  —  |  Baland qism

7.2.2 Yo'l eni me'yorlari

Toifa  |  Haydovchi yo'lak eni (m)  |  Yo'l eni (m)  |  Yo'taklar (m)

I-a  |  2×7,5 = 15  |  27,5  |  2×3,75

I-b  |  2×7,5 = 15  |  25,5  |  2×2,5

II  |  7,5  |  15  |  2×2,5

III  |  7,0  |  12  |  2×2,0

IV  |  6,0  |  10  |  2×1,5

V  |  4,5  |  8  |  2×1,0

7.2.3 Ko'ndalang qiyalik (profil)

Haydovchi yo'lak ko'ndalang qiyaligi:

• Asfalt beton: 15–20‰ (1,5–2,0%)

• Tashlama yo'l: 25–30‰

• Tuproq yo'l: 30–40‰

Yo'tak ko'ndalang qiyaligi:

• 40–60‰ (suv oqib ketishi uchun)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

7.3 Ko'ndalang Kesim Turlari

7.3.1 Nasip kesimi

←———————— B ————————→

____________________________

/                            \

/ m:1                    1:m  \

/________________________________\

• m — yon nishablik koeffitsienti

• Nasip uchun: m = 1,5 (H < 6m), m = 1,75 (H = 6-12m)

7.3.2 O'yilma kesimi

\                          /

\  m:1              1:m  /

\________________________/

← drenaj →   ← drenaj →

• O'yilma uchun: m = 1:0,5 – 1:1 (tuproq turiga qarab)

7.3.3 Yarim nasip-yarim o'yilma (qiyalik yonida)

Yer yuzasi /

/ _____________

/ /             \

/ /     yo'l       \

/ /___________________\

/

Qiyalik yonida eng ko'p uchraydigan kesim turi.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

7.4 Ko'ndalang Qiyalik (Yon nishablik)

7.4.1 Nasip qiyaliklari

Nasip balandligi (m)  |  Yon nishablik (m:H)

< 6  |  1:1,5

6–12  |  1:1,75

> 12  |  1:2,0

7.4.2 O'yilma qiyaliklari

Tuproq turi  |  Yon nishablik

Qattiq qoya  |  1:0,1 – 1:0,5

Yumshaq qoya  |  1:0,5 – 1:1

Qum  |  1:1,5 – 1:2

Gil  |  1:1,0 – 1:1,5

Lyoss  |  1:1,5 – 1:2

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

7.5 Drenaj Tizimi

7.5.1 Xandak (Ditch)

Yo'l yonidagi suv oqizish xandaqlari.

Xandak o'lchamlari:

• Kenglik: 0,4–0,8 m

• Chuqurlik: 0,4–0,8 m

• Qiyalik: 1:1,5 – 1:2

Xandak qiyaligi:

• Minimal: i_min = 5‰

• Tekis joyda: 3‰ gacha (maqbul emas)

7.5.2 O'tkazgichlar (Culverts)

Yo'l tagidan suv o'tkazish inshootlari.

Standart o'lchamlar:

• Diametr: 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0 m

• Yopiq (berk) va ochiq turlar

• Yuqori balandlik: ≥ 0,5 m (yo'l ostida)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

7.6 Texnik Me'yorlar

7.6.1 O'zbekiston me'yorlari

O'zbekistonda yo'l qurilishi O'zDSt 1413:2023 va boshqa me'yoriy hujjatlar asosida amalga oshiriladi.

7.6.2 Asosiy texnik me'yorlar jadvali

Parametr  |  I-toifa  |  II  |  III  |  IV  |  V

Tezlik (km/soat)  |  120  |  100  |  80  |  60  |  40–60

Yo'l eni (m)  |  27,5  |  15  |  12  |  10  |  8

R_min (m)  |  800  |  600  |  300  |  150  |  60

i_max (‰)  |  30  |  40  |  50  |  60  |  70

S_kor (m)  |  250  |  200  |  150  |  100  |  75

Yo'lak eni (m)  |  3,75  |  2,5  |  2,0  |  1,5  |  1,0

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

7.7 Loyihaning Texnik-Iqtisodiy Asoslash (TEA)

7.7.1 TEA maqsadi

Texnik-iqtisodiy asoslash — loyiha variantlarini solishtirish va eng maqbul variantni tanlash jarayoni.

TEA da baholanadigan omillar:

Qurilish qiymati

Ekspluatatsiya xarajatlari

Transport xarajatlari

Ijtimoiy foyda

Atrof-muhit ta'siri

7.7.2 Iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari

Sof joriy qiymat (NPV):

[formula]

Bu yerda:

• B_t — t-yildagi foyda (so'm)

• C_t — t-yildagi xarajatlar (so'm)

• r — chegirma stavkasi (0,08–0,15)

• T — loyiha muddati (yil)

Daromadlilik indeksi (PI):

[formula]

PI > 1 → loyiha foydali

Ichki daromad darajasi (IRR):

NPV = 0 bo'ladigan r qiymati.

7.7.3 Transport xarajatlarini hisoblash

Yo'l sifatini yaxshilash transport xarajatlarini kamaytiradi:

[formula]

Bu yerda:

• c₁, c₂ — eski va yangi yo'ldagi tashish narxi (so'm/t·km)

• Q — yillik yuk hajmi (t)

• L — yo'l uzunligi (km)

7.7.4 Yo'l variantlarini solishtirish

Ko'rsatkich  |  Variant A  |  Variant B  |  Variant C

Uzunlik (km)  |  12,5  |  14,0  |  11,0

Qurilish narxi (mln so'm)  |  8 500  |  7 200  |  11 000

Yillik xarajatlar (mln so'm)  |  120  |  145  |  95

NPV (mln so'm)  |  3 200  |  2 800  |  4 100

IRR (%)  |  18  |  15  |  22

**Tavsiya**  |  **✓**

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

7.8 Ko'ndalang Kesim Maydoni Hisoblash

7.8.1 Nasip kesimi maydoni

[formula]

Bu yerda:

• B — yo'l asosi eni (m)

• m — yon nishablik koeffitsienti

• H — nasip balandligi (m)

7.8.2 O'yilma kesimi maydoni

[formula]

(Shakl bir xil, lekin bu yerda H — o'yilma chuqurligi)

7.8.3 Xandak maydoni

[formula]

Bu yerda:

• a — xandak pastki eni

• b — xandak ustki eni

• h — xandak chuqurligi

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

7.9 Amaliy Misol

Masala: IV-toifali yo'l uchun ko'ndalang kesim elementlarini hisoblang.

Berilgan:

• Yo'l toifasi: IV

• Nasip balandligi: H = 3 m

• Yon nishablik: m = 1,5

• Haydovchi yo'lak eni: B_yo'lak = 6 m

• Yo'tak eni: b = 1,5 m (har bir tomonda)

Yechim:

1. Yo'l asosi eni:

[formula]

2. Nasip eni (tepada):

[formula]

3. Nasip eni (pastda):

[formula]

4. Nasip kesimi maydoni:

[formula]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

7.10 Nazorat Savollari

Ko'ndalang kesimning asosiy elementlari qaysilar?

Nasip va o'yilma qiyaliklari qanday farqlanadi?

Texnik-iqtisodiy asoslash qanday maqsadda bajariladi?

NPV va IRR ko'rsatkichlari nima?

Ko'ndalang kesim maydoni qanday hisoblanadi?

Drenaj tizimi nima uchun zarur?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Keyingi mavzu: Yo'l o'qi yo'nalishi va yuk oqimlari →

8-MAVZU: YO'L O'XI YO'NALISHINI TANLASH VA YUK OQIMLARI

8.1 Kirish

Yo'l o'qi yo'nalishini tanlash — loyihalashning eng muhim bosqichlaridan biri. To'g'ri yo'nalish tanlash qurilish va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytiradi, transport oqimining samaradorligini oshiradi va atrof-muhitga ta'sirni kamaytiradi.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

8.2 Yo'l O'xi Yo'nalishini Tanlash Asoslari

8.2.1 Yo'nalish tanlashga ta'sir etuvchi omillar

Omil  |  Tavsif

**Relyef**  |  Tog', tekislik, vodiylar

**Suv oqimlari**  |  Daryolar, ko'llar, botqoqliklar

**Aholi punktlari**  |  Ulash yoki chetlab o'tish

**Yer qoplamlari**  |  O'rmon, qishloq xo'jaligi erlari

**Geologiya**  |  Ko'chki, tektonik zonalar

**Iqtisod**  |  Yuk oqimlari, aholi zichligi

**Ekologiya**  |  Himoyalangan hududlar

8.2.2 Yo'nalish tanlash ketma-ketligi

1-bosqich: Stol tadqiqoti

• Topografik xaritalarni o'rganish (1:50 000, 1:25 000)

• Aerosuratlar va sun'iy yo'ldosh tasvirlarini tahlil qilish

• Mavjud yo'l tarmog'ini o'rganish

• Bir nechta variant ko'rib chiqish

2-bosqich: Dala tadqiqoti

• Tanlangan variantlarni joyida tekshirish

• Qiyin joylarni (daryolar, botqoqlar, qiyaliklar) aniqlash

• Mahalliy sharoitlarni hisobga olish

3-bosqich: Variantlarni solishtirish

• Har variant uchun xarajatlar hisoblash

• Eng samarali variant tanlash

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

8.3 Yuk Oqimlari Hajmini Hisoblash

8.3.1 Yuk oqimi (traffic flow) tushunchasi

Yuk oqimi — ma'lum vaqt davomida yo'lning bir kesimidan o'tadigan yuklar hajmi.

Asosiy ko'rsatkichlar:

• Yillik yuk hajmi (t/yil)

• Yuk oboroti (t·km/yil)

• Harakat intensivligi (avt/sut)

8.3.2 Yuk oqimini aniqlash usullari

1. So'rovnoma usuli:

Viloyat/tuman statistika ma'lumotlari asosida:

[formula]

2. Gravitatsion model:

Ikkita hudud orasidagi yuk oqimi:

[formula]

Bu yerda:

• T_AB — A va B o'rtasidagi yuk oqimi

• P_A, P_B — iqtisodiy potentsial (YaIM yoki aholi)

• D_AB — masofa

• k — kalibrlash koeffitsienti

3. O'sish koeffitsienti usuli:

[formula]

Bu yerda r — yillik o'sish sur'ati (0,03–0,08).

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

8.4 Harakat Miqdorini Hisoblash

8.4.1 Sutkasiga harakat intensivligi

[formula]

Bu yerda:

• q — o'rtacha yuk ko'tarish (t)

• γ — yuklanish koeffitsienti (0,7–0,9)

• β — reyslar koeffitsienti (0,45–0,65)

• K_nerat — notekislik koeffitsienti (1,1–1,3)

8.4.2 Cho'qqi soatlik harakat

[formula]

K_soatlik = 0,10–0,15 (cho'qqi soat ulushi).

8.4.3 Transport turiga keltirish koeffitsienti

Aralash oqimni yengil avtomobil ekvivalentiga keltirish:

Transport turi  |  Koeffitsient

Yengil avtomobil  |  1,0

Yuk avto (yengil)  |  1,5

Yuk avto (o'rta)  |  2,5

Yuk avto (og'ir)  |  3,5

Avtobus (kichik)  |  2,0

Avtobus (katta)  |  3,0

Tirkama bilan  |  4,0

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

8.5 Yuk Oqimlari Sxemasi (Epyura)

8.5.1 Yuk oqimi sxemasi nima?

Yuk oqimi sxemasi — xaritada turli qismlardagi yuk oqimlari hajmini ko'rsatuvchi grafik tasvir.

Qurilish tartibi:

Manba va iste'molchi nuqtalarini belgilash

Har yo'nalish bo'yicha yuk hajmini hisoblash

Strelkalar bilan yo'nalish va hajmni ko'rsatish

Yo'l segmentlaridagi umumiy oqimni yig'ish

8.5.2 Yuk oqimi sxemasini o'qish

Ferma A → 500 t

Ferma B → 300 t    →  [Ombor]  → 800 t → [Bozor]

Ferma C → 200 t             ↓

200 t → [Zavod]

8.5.3 Eng yuklangan yo'l kesimini aniqlash

[formula]

Bu yerda x_i — i-yukni shu kesimdan o'tish ulushi.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

8.6 Yo'l Tarmog'ini Rivojlantirish Rejalari

8.6.1 Qisqa muddatli reja (5 yil)

• Mavjud yo'llarni ta'mirlash va rekonstruktsiya

• Eng og'ir nuqtalarni bartaraf etish

8.6.2 O'rta muddatli reja (10 yil)

• Yangi yo'l qurilishi

• Ko'prik va inshootlar

8.6.3 Uzoq muddatli reja (20 yil)

• Tarmog'ni kengaytirish

• Yangi yo'nalishlar

• Yo'l toifasini oshirish

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

8.7 Yo'nalish Yo'qotishlarini Baholash

8.7.1 Tortish (kilometraj) koeffitsienti

[formula]

Maqbul qiymatlar:

• Tekis: 1,1–1,2

• O'rtacha: 1,2–1,4

• Tog'li: 1,4–1,8

8.7.2 Qiyalik xarajatlari (qo'shimcha masofa)

Qiyalik qo'shimcha qarshilik yaratadi. Ekvivalent tekis masofa:

[formula]

Bu yerda α = 30 (qiyalik qarshilik koeffitsienti).

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

8.8 Amaliy Misol

Masala: Tuman markazidan qishloqlarga yuk oqimini hisoblang va yo'l o'qi yo'nalishini tanlang.

Berilgan ma'lumotlar:

Qishloq  |  Aholi  |  Masofasi A (km)  |  Masofasi B (km)  |  Yillik yuk (t)

Q-1  |  1 500  |  8  |  12  |  2 400

Q-2  |  2 000  |  5  |  7  |  3 200

Q-3  |  800  |  10  |  8  |  1 200

Q-4  |  1 200  |  7  |  9  |  1 900

Variant A — to'g'ri chiziq:

[formula]

Variant B — aylanma yo'l:

[formula]

Xulosa: Variant A — yuk oboroti 22% ga kam → Variant A tanlandi ✓

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

8.9 Nazorat Savollari

Yo'l o'qi yo'nalishini tanlashda qanday omillar hisobga olinadi?

Gravitatsion model nima va qanday ishlatiladi?

Yuk oqimi sxemasi (epyura) qanday quriladi?

Tortish koeffitsienti nima?

Ekvivalent tekis masofa qanday hisoblanadi?

Perspektiv yuk oqimi qanday aniqlanadi?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Keyingi mavzu: Elektron dasturlar va yer ishlari hajmi →

9-MAVZU: ELEKTRON DASTURLARDAN FOYDALANISH VA YER ISHLARI HAJMI

9.1 Kirish

Zamonaviy yo'l loyihalash elektron dasturlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Kompyuter dasturlari qo'lda hisoblash vaqtini sezilarli kamaytiradi, xatolar sonini kamaytiradi va loyiha sifatini oshiradi. Yer ishlari hajmini aniq hisoblash esa loyihaning moliyaviy asosi hisoblanadi.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

9.2 Yo'l Loyihalashda Ishlatiladigan Dasturlar

9.2.1 AutoCAD Civil 3D (Autodesk)

Eng keng tarqalgan professional dastur.

Asosiy imkoniyatlar:

• Raqamli yer modeli (DEM) yaratish

• Bo'ylama va ko'ndalang profillar

• Yer ishlari hajmini avtomatik hisoblash

• Yo'l o'qi koordinatalarini hisoblash

• 3D vizualizatsiya

Asosiy buyruqlar:

CREATEALIGNMENT   → yo'l o'xi yaratish

CREATEPROFILE     → profil yaratish

CREATESURFACE     → yer yuzasini modellashtirish

EARTHWORKVOLUME   → yer ishlari hajmini hisoblash

9.2.2 ROBUR (Rossiyadan)

O'rta Osiyo va MDH mamlakatlarida keng qo'llaniladigan dastur.

Afzalliklari:

• O'zbek/Rus normativlariga moslashtirilgan

• Bo'ylama loyiha chizig'i avtomatik hisoblash

• Smetalar tuzish moduli

9.2.3 IndorCAD / IndorRoad

Rusiyada ishlab chiqilgan, O'rta Osiyoda ham qo'llaniladi.

Imkoniyatlar:

• Yo'l loyihalashning barcha bosqichlari

• Yer ishlari va transport hisoblari

• Tuproqni tashish uzoqligini hisoblash

9.2.4 QGIS + OpenRoads

Ochiq kodli GIS bilan kombinatsiya:

• Topografik tahlil

• Suv havzalari modeli

• Yo'l varianti tanlash

9.2.5 Excel va dasturlash

Oddiy hisoblashlar uchun:

• Yer ishlari hajmi hisob-kitoblari

• Massa diagrammasi (Masse diagramm)

• Moliyaviy hisob-kitoblar

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

9.3 Yer Ishlari Hajmini Aniqlash

9.3.1 Yer ishlari turlari

Tur  |  Tavsif

**O'yish (excavation)**  |  Tuproqni kesilgan joydan olib tashlash

**To'ldirish (fill)**  |  Nasip uchun tuproq qo'yish

**Tashish (haulage)**  |  Tuproqni bir joydan ikkinchisiga ko'chirish

**Zichlashtirish**  |  Nasipni mexanik zichlashtirish

9.3.2 Ko'ndalang kesim maydoni hisoblash

Nasip kesimi (trapetsiya):

[formula]

O'yilma kesimi (trapetsiya):

[formula]

Bu yerda:

• B — yo'l asosi eni (m)

• m — yon nishablik koeffitsienti

• H — nasip balandligi yoki o'yilma chuqurligi (m)

9.3.3 Hajmni hisoblash (Prismatoid metodi)

Ikkita kesim orasidagi hajm:

[formula]

Bu yerda:

• L — kesimlar orasidagi masofa (m)

• F₁, F₂ — uchdagi kesim maydonlari (m²)

• F_o'rta — o'rta kesimdagi maydon (m²)

Sodda formula (trapetsiya usuli):

[formula]

9.3.4 Nol nuqtalarda hajm hisoblash

Nasipdan o'yilmaga o'tish joyida (nol nuqta):

[formula]

Bu yerda x — nol nuqtagacha masofa.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

9.4 Massa Diagrammasi (Maslov Diagrammasi)

9.4.1 Maqsad

Massa diagrammasi — yo'l bo'ylab to'plangan yer hajmini ko'rsatuvchi grafik. U tuproqni qaerdan qazib, qayerga tashishni aniqlashga yordam beradi.

9.4.2 Diagramma qurish

1-qadam: Har pikdagi hajmni hisoblash (+nasip, −o'yilma)

2-qadam: Kumulyativ (yig'ma) hajm hisoblash:

[formula]

3-qadam: Grafikda piklar vs yig'ma hajmni chizish

9.4.3 Diagrammani o'qish

V (m³)

|          *

|        *   *

|      *       *

--+----*-----------*----→ L (m)

|                  *

|                    *

• Yuqoriga ketish → O'yilma (qazish ortib bormoqda)

• Pastga ketish → Nasip (to'ldirish)

• Gorizontal chiziq kesishi → Nol nuqta (nasip↔o'yilma o'tish)

• Maksimum nuqta → O'yilma tugaydi, nasip boshlanadi

9.4.4 Maqbul tashish masofasi

Massa diagrammasida gorizontal "kompensatsiya chizig'i" chiziladi. Bu chiziq ostidagi va ustidagi maydonlar tashish hajmini ifodalaydi.

Iqtisodiy tashish masofasi (L_iqt):

[formula]

Bu yerda:

• C_qazish — 1 m³ tuproq qazish narxi

• C_to'ldirish — 1 m³ to'ldirish narxi

• c_tashish — 1 m³·km tashish narxi

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

9.5 Tuproqni Tashish Uzoqligini Aniqlash

9.5.1 O'rtacha tashish masofasi

[formula]

Bu yerda:

• V_i — i-qismdan tashiladigan hajm (m³)

• L_i — i-qismning tashish masofasi (m)

9.5.2 Tashish variantlari

Holat 1: Ichki tashish

Qazilgan tuproq bir piketdan ikkinchisiga tashiladi (iqtisodiy).

Holat 2: Yon manbadan tashish (borrow pit)

Yo'l yon tomonida maxsus karerdan tuproq tashiladi.

Holat 3: Tashlab ketish (waste dump)

Ortiqcha tuproq maxsus joyga tashiladi.

9.5.3 Tashish uzoqligi kategoriyalari

Masofa  |  Mexanizm  |  Narx darajasi

0–50 m  |  Buldozer  |  Past

50–500 m  |  Skraper  |  O'rta

500–5 000 m  |  Avtosamosvol  |  Yuqori

> 5 000 m  |  Konveyer/poyezd  |  Juda yuqori

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

9.6 Mexanizatsiya Vositalari

9.6.1 Asosiy mexanizmlar

Mexanizm  |  Qo'llanish  |  Unumdorlik

**Ekskavator**  |  Qazish, tuproq yuklash  |  100–500 m³/soat

**Buldozer**  |  Qazish, siljitish (< 50 m)  |  50–200 m³/soat

**Skraper**  |  Qazish + tashish (50–500 m)  |  80–300 m³/soat

**Autosamosval**  |  Tashish (> 500 m)  |  Hajmga bog'liq

**Grayfer**  |  Qattiq tuproq, tosh  |  30–100 m³/soat

**Vibratsion zichlash**  |  Nasip zichlashtirish  |  —

9.6.2 Mexanizm tanlash mezonlari

• Tuproq turi (qum, gil, qoya)

• Tashish masofasi

• Ish hajmi

• Ish sharoitlari (qishloq/shahar)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

9.7 Yer Ishlari Hajmini Hisoblash Jadvali (Namuna)

Pik  |  Masofa (m)  |  F_nasip (m²)  |  F_oyilma (m²)  |  V_nasip (m³)  |  V_oyilma (m³)

0  |  —  |  12,5  |  0  |  —  |  —

1  |  100  |  8,0  |  0  |  1 025  |  0

2  |  100  |  0  |  5,0  |  400  |  250

3  |  100  |  0  |  18,5  |  0  |  1 175

4  |  100  |  4,5  |  0  |  225  |  925

**Jami**  |  —  |  —  |  —  |  **1 650**  |  **2 350**

Nol nuqta: Pik 1 va 2 orasida.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

9.8 Amaliy Misol

Masala: Quyidagi ma'lumotlar bo'yicha yer ishlari hajmini hisoblang.

Berilgan:

• Yo'l asosi eni: B = 9 m

• Yon nishablik: m = 1,5

• Pik 0: H = +2,0 m (nasip)

• Pik 1: H = +0,8 m (nasip)

• Pik 2: H = −1,5 m (o'yilma)

• Piklar oralig'i: L = 100 m

Yechim:

Pik 0 kesim maydoni (nasip):

[formula]

Pik 1 kesim maydoni (nasip):

[formula]

Pik 0–1 orasidagi nasip hajmi:

[formula]

Nol nuqta (Pik 1 dan Pik 2 gacha):

[formula]

Nol nuqtadan Pik 2 gacha: o'yilma

[formula]

[formula]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

9.9 Nazorat Savollari

AutoCAD Civil 3D dasturining asosiy imkoniyatlari qaysilar?

Ko'ndalang kesim maydoni qanday hisoblanadi?

Massa diagrammasi nima va u qanday quriladi?

Tuproqni tashish uzoqligini aniqlashda qanday omillar hisobga olinadi?

Prismatoid va trapetsiya usullari qanday farqlanadi?

Nol nuqta masofasi qanday hisoblanadi?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Keyingi mavzu: Relyef shakllari va nishablik yo'nalishi →

10-MAVZU: RELYEF SHAKLLARI VA NISHABLIK YO'NALISHI

10.1 Kirish

Relyef — yer yuzasining shakllari majmui. Yo'l loyihalashda relyefni to'g'ri tushunish va tahlil qilish qurilish xarajatlarini kamaytirish, xavfsiz yo'l tanlash va gidrologik sharoitni baholash imkonini beradi. Gorizontal chiziqlar va nishablik yo'nalishi — relyef tahlilining asosiy vositalaridir.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10.2 Relyef Shakllari

10.2.1 Asosiy relyef shakllari

Shakl  |  Tavsif  |  Xaritadagi ko'rinishi

**Tog' (cho'qqi)**  |  Atrofidan baland nuqta  |  Yopiq oval gorizontallar (kichraygan)

**Vodiy**  |  Ikki tizma orasidagi past joy  |  Gorizontallar V-shakl (daryo tomonga)

**Tizma**  |  Uzun baland yo'nalish  |  Parallel gorizontallar

**Suv ayirg'ich**  |  Ikki vodiy orasidagi baland chiziq  |  Gorizontallar tashqariga qaraydi

**Qozon (ketman)**  |  Atrofi baland past joy  |  Yopiq oval (katta'ygan)

**Qirg'oq**  |  Keskin qiyalik  |  Zich gorizontallar

**Tekislik**  |  Yaxlit past yer  |  Siyrak gorizontallar

10.2.2 Gorizontallar haqida

Gorizontal (izoipsa) — bir xil absolut balandlikdagi nuqtalarni birlashtiruvchi egri chiziq.

Gorizontallarning xususiyatlari:

Hech qachon bir-birini kesishmaydi (vertikal devordan tashqari)

Har doim yopiq egri chiziq hosil qiladi

Zichlashgan joylarda qiyalik katta

Siyrak joylarda qiyalik kichik

Vadiylar va tizmalarda V-shakl hosil qiladi

Gorizontal kesimi (h) — qo'shni gorizontallar orasidagi balandlik farqi.

Masshtab  |  Gorizontal kesimi (m)

1:5 000  |  1 veya 2

1:10 000  |  2 veya 5

1:25 000  |  5

1:50 000  |  10

1:100 000  |  20

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10.3 Relyef Kesimini Hisobga Olish

10.3.1 Relyef kesimi nima?

Relyef kesimi — gorizontallar orasidagi balandlik farqi (h). Bu xarita masshtabi va relyef murakkabiiga qarab belgilanadi.

10.3.2 Relyef kesimini tanlash qoidalari

Relyef turi  |  Tavsiya etiladigan h

Tekislik  |  1–2 m

Past tog'li  |  2–5 m

O'rtacha tog'li  |  5–10 m

Baland tog'li  |  10–20 m

10.3.3 Relyef tasvirining aniqligi

[formula]

Bu yerda:

• δ — gorizontallar orasidagi minimal masofa (xaritada, mm)

• h — gorizontal kesimi (m)

• i_max — relyefdagi maksimal qiyalik

Misol: h = 5 m, i_max = 0,4 → δ = 5/0,4 = 12,5 m haqiqiy masofa

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10.4 Nishablik Yo'nalishini Aniqlash

10.4.1 Eng katta qiyalik yo'nalishi

Yer yuzasidagi har bir nuqtadan ikki qo'shni gorizontalga eng qisqa yo'l — eng katta qiyalik yo'nalishi (gradient yo'nalishi).

Bu yo'nalish gorizontallarni to'g'ri burchak ostida kesadi.

10.4.2 Qiyalik qiymatini hisoblash

[formula]

Bu yerda:

• h — gorizontallar oralig'i (m)

• d — xaritadagi gorizontallar orasidagi masofa (mm yoki m)

• M — masshtab bo'luvchisi

Misol:

• h = 5 m, d = 8 mm, M = 25 000

• Haqiqiy masofa: 8 mm × 25 000 = 200 m

• Qiyalik: i = 5/200 = 0,025 = 25‰

10.4.3 Qiyalik yo'nalishi xaritada

Qiyalik yo'nalishi gorizontallardan kichik perpendikulyar "chiziqchalar" (bergshrih) bilan ko'rsatiladi. Bu chiziqchalar past tomonga qaragan.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10.5 Suv Oqimlarini Kesib O'tishni Hisobga Olish

10.5.1 Suv oqimlari va nishablik munosabati

Yo'l qiyalik bo'ylab o'tganda suv oqimlarini kesib o'tish muqarrar. Bu joylar:

• Ko'prik yoki o'tkazgich talab qiladi

• Gidrologik hisob zarur

• Qurilish xarajatlarini oshiradi

10.5.2 Suv oqimini aniqlash tartibi

Xaritada vodiylarni (V-shakl gorizontallar) topish

Vodiy o'qi bo'ylab suv oqimi yo'nalishini aniqlash

Yo'l chiziq bilan kesishish nuqtasini belgilash

Suv havzasi maydonini aniqlash (3-mavzu)

Maksimal sarfni hisoblash

10.5.3 Nishablik va suv oqimi munosabati

↑ balandlik

|

___*___  suv ayirg'ich

/   |   \

/ ←  |  → \  suv oqimi yo'nalishi

*    |    *  vodiy

↓

suv oqimi

Muhim qoida: Suv oqimlari nishablikni kesib o'tmaydi — ular har doim eng past joyga, vodiyga oqadi.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10.6 Relyef Shakllarini Tasvirlash Usullari

10.6.1 Gorizontallar usuli

Eng keng tarqalgan usul. Har bir gorizontal o'z balandligini bildiradi.

Afzalliklari:

• Aniq qiyalik va balandlik ma'lumoti

• Profillar chizish mumkin

• Kompyuter ishloviga qulay

10.6.2 Bergshrihlar (qiyalik belgilari)

Qiyalik yo'nalishini kichik chiziqlar bilan ko'rsatish usuli.

10.6.3 Gipsometrik rang berish

Har xil balandlikdagi hududlarni turli rangda bo'yash:

• Ko'k — past (dengiz sathi)

• Yashil — past tekisliklar

• Sariq-jigarrang — o'rtacha balandlik

• Qo'ng'ir — tog'lar

• Oq — baland tog' cho'qqilari (qor)

10.6.4 Kabinalar (yo'l-relyef)

Relief kesimini alohida bo'ylama profillar shaklidaa ifodalash.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10.7 Relyef Tahlilida GIS Texnologiyalari

10.7.1 Raqamli Balandlik Modeli (DEM)

DEM — har bir nuqtaning absolut balandligini saqlagan rastir ma'lumot.

DEM manbalari:

Manba  |  Aniqlik  |  Piksel o'lchami

SRTM (NASA)  |  ±10–30 m  |  30–90 m

ASTER GDEM  |  ±10–20 m  |  30 m

Aero-lazer (LiDAR)  |  ±0,1–0,3 m  |  0,5–2 m

Drone sur'ati  |  ±0,05–0,1 m  |  0,05–0,2 m

10.7.2 DEM dan hisoblash mumkin bo'lgan parametrlar

DEM → Qiyalik xaritasi (Slope)

→ Yo'nalish xaritasi (Aspect)

→ Suv oqimi yo'nalishi (Flow Direction)

→ Suv to'planishi (Flow Accumulation)

→ Suv havzasi (Watershed)

→ Bo'ylama profil (Profile)

→ Ko'ndalang kesim (Cross-section)

10.7.3 QGIS da relyef tahlili

Qiyalik xaritasini hisoblash:

Raster → Analysis → Slope

Kirish: DEM

Chiqish: Qiyalik (daraja yoki % da)

Suv oqimi yo'nalishi:

Processing → SAGA → Terrain Analysis →

Flow Direction (D8 usuli)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10.8 Amaliy Misol: Gorizontallar Bo'yicha Relyef Tahlili

Vazifa: 1:25 000 masshtabli xaritada berilgan ikki nuqta orasidagi qiyalikni hisoblang.

Berilgan:

• A nuqtasi balandligi: 345 m

• B nuqtasi balandligi: 385 m

• Xaritadagi A-B masofasi: 64 mm

• Masshtab: 1:25 000

Yechim:

Haqiqiy masofa:

[formula]

Balandlik farqi:

[formula]

O'rtacha qiyalik:

[formula]

Gorizontallar soni:

[formula]

Xulosa: 25‰ qiyalik — III-toifa yo'l uchun ruxsat etilgan (i_max = 50‰).

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10.9 Nazorat Savollari

Asosiy relyef shakllari qaysilar va ular xaritada qanday ko'rinadi?

Gorizontallarning asosiy xususiyatlari qaysilar?

Qiyalik qiymati qanday hisoblanadi?

Suv oqimlari yo'l loyihalashda qanday ahamiyatga ega?

DEM nima va u qanday ma'lumotlar asosida yaratiladi?

Eng katta qiyalik yo'nalishi gorizontallar bilan qanday bog'liq?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Keyingi mavzu: Qidiruv turlari va loyihalash bosqichlari →

11-MAVZU: QIDIRUV TURLARI VA LOYIHALASH BOSQICHLARI

11.1 Kirish

Yo'l qurilishini boshlashdan oldin bir necha bosqichli tadqiqotlar — qidiruvlar olib boriladi. Qidiruvlar loyiha uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlarni to'playdi: topografik, geologik, gidrologik, iqtisodiy va boshqa ma'lumotlar. Shu asosda yo'lning rejasi, bo'ylama va ko'ndalang kesimlari loyihalanadi.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

11.2 Qidiruv Turlari

11.2.1 Tarixiy qidiruvlar tasnifi

Bosqich  |  Nom  |  Maqsad

**1**  |  Rekognissirovka  |  Umumiy vaziyatni baholash

**2**  |  Variant qidiruvi  |  Bir necha variant solishtirish

**3**  |  Texnik qidiruv  |  Tanlangan variantni batafsil o'rganish

**4**  |  Ish qidiruvi  |  Ishchi hujjatlar uchun

11.2.2 Rekognissirovka (Dastlabki ko'rib chiqish)

Maqsad: Hududning umumiy ko'rinishi va mumkin bo'lgan variantlarni aniqlash.

Usullar:

• Topografik xarita tahlili

• Aerosuratlar ko'rish

• Yer sun'iy yo'ldosh tasviri

• Mahalliy aholi bilan suhbat

• Avvalgi tadqiqotlar ma'lumotlari

Natija: Bir necha (2–4) mumkin bo'lgan yo'l varianti.

11.2.3 Variant qidiruvi

Maqsad: Har bir variantning imkoniyatini baholash va eng yaxshisini tanlash.

Bajariladigan ishlar:

• Har variantning xaritada o'lchamlari

• Taxminiy yer ishlari hajmi

• Qiyin joylar (daryolar, botqoqlar, tog'lar) tahlili

• Taxminiy qurilish narxi

• Variantlarni solishtiruvchi jadval

Natija: Eng maqbul 1–2 variant tanlanadi.

11.2.4 Texnik qidiruv

Maqsad: Tanlangan variant bo'yicha batafsil ma'lumot to'plash.

Tarkibi:

Qidiruv turi  |  Bajariladigan ishlar

**Topografik**  |  Yo'l o'qi bo'ylab nivelirлash, kamaral sur'atlash

**Geologik**  |  Gruntlarni o'rganish, teshiklar, sinov qazilmalari

**Gidrologik**  |  Daryolar, sel va toshqin ma'lumotlari

**Iqtisodiy**  |  Yuk oqimlari, aholi, sanoat ma'lumotlari

**Ekologik**  |  Atrof-muhitga ta'sirni baholash

11.2.5 Ish qidiruvi

Maqsad: Ishchi hujjatlar tuzish uchun aniq o'lchovlar.

Katta masshtabli (1:500 – 1:2 000) topografik sur'atlash, gruntlarni laboratoriya tekshiruvi, qo'shimcha gidrologik o'lchashlar.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

11.3 Yo'l O'xi Yo'nalishini Oldindan Kelishish

11.3.1 Oldindan kelishishning ahamiyati

Yo'l o'xi yo'nalishi ko'p idora va tashkilotlar bilan kelishilishi shart:

Idora  |  Kelishish sababi

Yer resurslari  |  Yer ajratish

Suv xo'jaligi  |  Suv inshootlari

Madaniy meros  |  Tarixiy ob'ektlar

Ekologiya  |  Tabiat muhofazasi

Mudofaa  |  Harbiy chegaralar

Energetika  |  Elektr liniyalari

Temir yo'l  |  Kesishuv joylari

Mahalliy hokimlik  |  Umumiy ruxsat

11.3.2 Kelishish jarayoni

1. Oldindan loyiha → 2. Idoralarga yuborish

↓

4. Qayta ishlash ← 3. Mulohazalar olish

↓

5. Belgilangan variantga ruxsatnoma

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

11.4 Yo'lning Rejasi, Bo'ylama va Ko'ndalang Kesimini Loyihalash

11.4.1 Loyiha tarkibi

To'liq loyiha hujjati quyidagi qismlardan iborat:

A. Umumiy qism:

• Tushuntirish yozuvi

• Texnik-iqtisodiy asoslash (TEA)

• Variantlar solishtirish

B. Grafik qism:

• Umumiy reja (1:50 000 yoki 1:25 000)

• Yo'l rejasi (1:5 000 yoki 1:10 000)

• Bo'ylama profil (1:5 000 / 1:500)

• Ko'ndalang kesimlar (1:200 yoki 1:100)

• Inshootlar loyihasi

V. Smetalar:

• Yer ishlari smetasi

• Qattiq qoplama smetasi

• Inshootlar smetasi

• Umumiy smeta

11.4.2 Loyihalash ketma-ketligi

1. Topografik xaritani olish

↓

2. Yo'l varianti tanlash va yo'nalishini oldindan kelishish

↓

3. Yo'l rejasini loyihalash (gorizontal egrilar)

↓

4. Bo'ylama profil tuzish (nivelirлash ma'lumotlari)

↓

5. Loyiha chizig'ini o'tkazish (vertikal egrilar, qiyaliklar)

↓

6. Ko'ndalang kesimlarni chizish

↓

7. Yer ishlari hajmini hisoblash

↓

8. Inshootlarni loyihalash (ko'priklar, o'tkazgichlar)

↓

9. Qoplamani tanlash va loyihalash

↓

10. Smetalar tuzish

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

11.5 Ish Hajmlarini Aniqlash

11.5.1 Yer ishlari hajmi

Ko'ndalang kesimlar asosida (9-mavzuda batafsil).

11.5.2 Qoplama ishlari hajmi

Qattiq qoplama maydoni:

[formula]

Asfalt-beton qatlam hajmi:

[formula]

Bu yerda:

• B_qoplama — qoplama eni (m)

• L_yo'l — yo'l uzunligi (m)

• h_qatlam — qatlam qalinligi (m)

11.5.3 Inshootlar ro'yxati

Inshoot turi  |  Soni  |  O'lchami  |  Narx

O'tkazgich (d=1m)  |  5  |  L=15m  |  har biri

Ko'prik  |  1  |  L=24m  |  —

Xandaqlar  |  —  |  L=8 km  |  —

11.5.4 Drenaj ishlari

Xandaqlar va drenaj ariqlar uzunligi yo'l uzunligiga proporsional:

[formula]

Bu yerda k = 0,8–1,0 (yo'lning qancha qismida xandak kerakligiga qarab).

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

11.6 Loyiha Bosqichlari (O'zbekiston amaliyotida)

11.6.1 Loyiha oldi bosqich (Pre-feasibility)

• Iqtisodiy va texnik asoslilik tekshiruvi

• Umumiy variant va xarajatlar

• Moliyalashtirish manbalari aniqlash

11.6.2 Texnik-iqtisodiy asoslash (TEA / Feasibility Study)

• Batafsil variantlar tahlili

• Texnik me'yorlar belgilash

• Atrof-muhitga ta'sirni baholash

• Aniq xarajatlar hisoblash

11.6.3 Loyiha hujjatlari (Design)

• Ish loyihasi (WD — Working Design)

• To'liq texnik hujjatlar

• Ijro smetasi

11.6.4 Ishchi hujjatlar (Construction Documents)

• Har bir inshoot uchun batafsil chizmalar

• Texnik shartlar

• Material spetsifikatsiyalari

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

11.7 Loyiha Texnik Topshirig'i (TTT)

Loyihani boshlashdan oldin Texnik Topshiriq (TTT) tuziladi. Uning tarkibi:

Umumiy ma'lumotlar:

• Loyiha nomi

• Buyurtmachi

• Loyiha muddati

Texnik talablar:

• Yo'l toifasi

• Hisoblash tezligi

• Yo'l eni

• Qoplama turi

Maxsus talablar:

• Gidrologik sharoitlar

• Geologik sharoitlar

• Mahalliy qurilish materiallari

Hujjatlar tarkibi:

• Taqdim etish sana

• Nusxalar soni

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

11.8 Amaliy Misol: Yo'l Varianti Solishtirish

Masala: Tuman markazidan tog' qishlog'iga 3 ta yo'l varianti qiyoslanmoqda.

Ko'rsatkich  |  Variant 1  |  Variant 2  |  Variant 3

Uzunlik (km)  |  12,5  |  15,8  |  11,2

Ko'priklar soni  |  1  |  0  |  3

Maksimal qiyalik (‰)  |  45  |  30  |  55

Yer ishlari (m³)  |  125 000  |  98 000  |  165 000

Qurilish narxi (mln so'm)  |  9 800  |  8 200  |  13 500

Yillik tashish narxi (mln so'm)  |  450  |  580  |  380

20 yillik umumiy xarajat:

[formula]

• Variant 1: 9 800 + 20 × 450 = 18 800 mln so'm

• Variant 2: 8 200 + 20 × 580 = 19 800 mln so'm

• Variant 3: 13 500 + 20 × 380 = 21 100 mln so'm

Xulosa: 20 yillik perspektivda Variant 1 eng maqbul. ✓

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

11.9 Nazorat Savollari

Qidiruv turlarini sanab bering va ularning farqlarini tushuntiring.

Texnik qidiruv qanday ma'lumotlarni to'playdi?

Yo'l loyihasi qanday hujjatlardan iborat?

Loyihalash ketma-ketligini izohlang.

Texnik Topshiriq qanday tuziladi?

Yo'l varianti tanlashda qanday iqtisodiy mezonlar ishlatiladi?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Keyingi mavzu: Ishlarni tashkil etish va ishchi hujjatlar →

12-MAVZU: ISHLARNI TASHKIL QILISH LOYIHASI VA ISHCHI HUJJATLAR TARKIBI

12.1 Kirish

Yo'l qurilishini samarali tashkil etish loyiha muvaffaqiyatining kalitidir. Ishlarni tashkil qilish loyihasi (ITL) qurilish jarayonini boshqarish, resurslarni taqsimlash va muddatlarni nazorat qilish uchun asosiy hujjat hisoblanadi. Ishchi hujjatlar esa qurilishni bevosita amalga oshirish uchun zarur barcha texnik ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

12.2 Ishlarni Tashkil Qilish Loyihasi (ITL)

12.2.1 ITL nima?

Ishlarni Tashkil Qilish Loyihasi (ITL) — qurilish jarayonini bosqichma-bosqich rejalashtiruvchi, resurslar va muddatlarni belgilovchi hujjat.

ITL ning asosiy vazifalari:

• Ishlarni ketma-ketligini aniqlash

• Mexanizmlar va ishchi kuchini rejalashtirish

• Material va resurslarni ta'minlash

• Qurilish muddatlarini belgilash

• Xarajatlarni nazorat qilish

12.2.2 ITL tarkibi

Bo'lim  |  Tavsif

**Umumiy qism**  |  Loyiha tavsifi, ish hajmlari

**Ish usullari**  |  Har bir tur uchun texnologiya

**Kalendar reja**  |  Muddatlar va ketma-ketlik

**Resurslar rejasi**  |  Mexanizmlar, ishchilar, materiallar

**Xarajatlar rejasi**  |  Oylik/kvartal xarajatlar

**Sifat nazorati**  |  Nazorat nuqtalari

**Xavfsizlik**  |  Mehnat muhofazasi

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

12.3 Qurilish Jarayonining Bosqichlari

12.3.1 Tayyorlov ishlari

1. Hudud tozalash:

• Daraxtlar va butalar kesish

• Chirindi tuproqni (gumus) chetga olib ketish

• Toshlar va to'siqlarni olib tashlash

2. Drenaj tizimi qurish:

• Xandaqlar qazish

• O'tkazgichlar o'rnatish

• Vaqtinchalik suv oqish yo'llarini tashkil etish

3. Yo'l o'qini belgilash:

• Geodezik belgilar o'rnatish

• Pik belgilarini qo'yish

• Yo'l chegaralarini belgilash

12.3.2 Yer ishlari

Mashina mexanizmi texnologiyasi:

Ekskavator → Yuklash → Avtosamosval → Tashish → To'kish → Buldozer (tarqatish) → Vibratsion silindr (zichlashtirish)

Yer ishlari tartib-qoidalari:

Tuproqni qatlamlarda to'ldirish (h_qatlam ≤ 30–50 sm)

Har qatlamni zichlashtirish (95–98% standart zichlikka)

Zichlik tekshiruvi (shtamp sinovlari)

Suv rejimini nazorat qilish

12.3.3 Poydevor (subbase) ishlari

Qum-shag'al aralashma:

• Qalinligi: 20–30 sm

• Motor grader bilan tekislash

• Vibratsion silindr bilan zichlashtirish

Toshqoplama poydevor:

• Yirik tosh (macadam): qalinligi 15–20 sm

• Maydalanib presslanadi

12.3.4 Qoplama ishlari

Asfalt-beton qoplama texnologiyasi:

Asfalt zavodi → Asfaltoukладchik (Paver) → Vibratsion silindr → Tamomlash silindr → Sovitish → Foydalanish

Qoplama qatlami  |  Qalinligi (sm)  |  Agregat o'lchami

Yuqori qatlam  |  3–5  |  0–10 mm

O'rta qatlam  |  5–8  |  0–20 mm

Quyi qatlam  |  8–12  |  0–40 mm

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

12.4 Kalendar Reja (Grafik)

12.4.1 Gantt diagrammasi

Eng keng tarqalgan kalendar reja turi:

Ish nomi          | 1-oy | 2-oy | 3-oy | 4-oy | 5-oy | 6-oy |

------------------|------|------|------|------|------|------|

Tayyorlov ishlari | ████ |      |      |      |      |      |

Yer ishlari       | ████ | ████ | ████ |      |      |      |

Poydevor          |      |      | ████ | ████ |      |      |

Qoplama           |      |      |      | ████ | ████ |      |

Inshootlar        | ████ | ████ | ████ |      |      |      |

Muhandis tizimlar |      |      |      |      | ████ |      |

Tugallash         |      |      |      |      |      | ████ |

12.4.2 Ish muddatlarini hisoblash

Yig'im sur'ati:

[formula]

Bu yerda:

• T — ish muddati (sut)

• V_ish — ish hajmi (m³, m², dona va h.k.)

• P_sutkalik — sutkalik unumdorlik

Mexanizm unumdorligi:

[formula]

Bu yerda:

• P_soatlik — soatlik unumdorlik (texnik xususiyatlardan)

• T_sut = 8 soat (8 soatlik smenada)

• k_ish = 0,75–0,85 — vaqtdan foydalanish koeffitsienti

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

12.5 Resurslar Rejasi

12.5.1 Mehnat resurslari

Kasb  |  Soni  |  Vazifa

Ekskavatorchi  |  2  |  Qazish

Buldozerchi  |  2  |  Tekislash

Asfalt ukладчik operatori  |  1  |  Qoplama

Silindr operatori  |  2  |  Zichlashtirish

Geodezist  |  1  |  Nazorat

Quruvchilar  |  15–20  |  Qo'lda ishlar

Praba (Brigadir)  |  1  |  Boshqarish

12.5.2 Mexanizmlar rejasi

Mexanizm  |  Soni  |  Izoh

Ekskavator (0,65 m³)  |  2  |  Qazish

Buldozer (D-9)  |  2  |  Tekislash

Autosamosval (10 t)  |  6–8  |  Tashish

Grader  |  1  |  Profillashtirish

Vibro-silindr  |  2  |  Zichlashtirish

Asfalt paver  |  1  |  Qoplama

12.5.3 Materiallar rejasi

Material  |  Hajm  |  Etkazib berish muddati

Asfalt-beton  |  V = S × h  |  Ishdan 2 hafta oldin

Shag'al  |  Smeta bo'yicha  |  Oldindan

Bitum  |  Smeta bo'yicha  |  Issiq holda

O'tkazgich trubalar  |  Soni bo'yicha  |  Montajdan oldin

Sement  |  Ko'priklar uchun  |  —

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

12.6 Ishchi Hujjatlar Tarkibi

12.6.1 Ishchi hujjatlar ro'yxati

Ishchi hujjatlar (Working Documents) bevosita qurilish maydonida foydalaniladigan texnik hujjatlardir.

Asosiy hujjatlar:

Hujjat  |  Belgi  |  Tavsif

**Umumiy chizmalar**  |  ОЧ  |  Qarorlar va standartlar

**Yo'l rejasi**  |  ДК  |  Yo'l o'qi koordinatalari

**Bo'ylama profil**  |  ПП  |  Loyiha va yer profili

**Ko'ndalang kesimlar**  |  ПК  |  Har 20–100 m da

**Ko'prik loyihasi**  |  МК  |  Konstruktsiya chizmalari

**O'tkazgich loyihasi**  |  ТУ  |  Truba o'lchamlari

**Drenaj rejasi**  |  ДР  |  Xandaqlar va drenaj

**Yo'l kesimining konstruktsiyasi**  |  ДО  |  Qatlam tarkibi

**Geodezik asoslar**  |  ГА  |  Koordinatlar va balandliklar

**Smeta**  |  СМ  |  Xarajatlar hisob-kitoblari

12.6.2 Yo'l kesimining konstruktsiya chizmasi

┌─────────────────────────────────────────┐

│ QOPLAMA KONSTRUKTSIYASI (IV-toifa)      │

├─────────────────────────────────────────┤

│ Yupqa asfalt-beton qatlami    h = 4 sm  │

│ Iri asfalt-beton qatlami      h = 6 sm  │

│ Shag'al-qum aralashma         h = 20 sm │

│ Qumli poydevor                h = 20 sm │

│ Zichlashtirilgan yer asosi              │

└─────────────────────────────────────────┘

Jami qalinlik: 50 sm

12.6.3 Geodezik hujjatlar

Qurilish paytida yo'l o'qi aniq koordinatalar bo'yicha belgilanadi.

Asosiy belgilar:

• Osovoy — yo'l o'qidagi belgi

• Repyer — absolut balandlik belgisi

• Triangulatsiya nuqtasi — koordinata bazasi

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

12.7 Sifat Nazorati va Qabul Qilish

12.7.1 Qurilish nazorati turlari

Tur  |  Kim bajaradi  |  Vaqti

**Kiruvchi nazorat**  |  Loyihachi + Buyurtmachi  |  Material kelganda

**Operatsion nazorat**  |  Brigadir  |  Har ish bosqichida

**Qabul nazorati**  |  Buyurtmachi + mustaqil lab.  |  Bosqich tugagach

**Davlat nazorati**  |  Davlat inspektsiyasi  |  Yakuniy qabul

12.7.2 Asosiy sinov parametrlari

Parametr  |  Usul  |  Me'yor

Nasip zichligi  |  Shtamp sinovi  |  ≥ 0,95–0,98

Qoplama tekisligi  |  3 m reyka  |  ≤ 5–6 mm

Qoplama qalinligi  |  Teshib ko'rish  |  ±15% ruxsat

Qoplama mustahkamligi  |  Yuk sinovlari  |  Loyiha bo'yicha

Geometrik o'lchamlar  |  Roulетka, total stansiya  |  ±5–10 cm

12.7.3 Ijro hujjatlari

Qurilish jarayonida ijro hujjatlari to'ldiriladi:

• Ijro rejasi — haqiqiy o'lchamlar bilan loyiha

• Yashirin ishlar daftari — ko'mib ketilgan inshootlar

• Laboratoriya natijalari — materiallar sifati

• Ish jurnali — kunlik bajarilgan ishlar

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

12.8 Atrof-Muhitni Muhofaza Qilish

12.8.1 Qurilish davridagi chora-tadbirlar

Tuproq muhofazasi: Qazilgan tuproqni maxsus joyga to'kish

Suv muhofazasi: Zovurlarni qurilish materiallaridan himoya

Havo muhofazasi: Changni kamaytirish (suv sepish)

Shovqin: Aholi punktlarida tungi ishlarni cheklash

O'simlik muhofazasi: Yo'l bo'yidagi daraxtlarni saqlash

12.8.2 Rekultivatsiya

Qurilish tugagach buzilgan hududlarni qayta tiklash:

• Qazilma joylarni to'ldirish

• O't ekish

• Daraxt ko'chat ekish

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

12.9 Xavfsizlik Talablari

12.9.1 Mehnat muhofazasi

Holat  |  Talab

Chuqur o'yilmalar (> 1,5 m)  |  To'siq o'rnatish

Tungi ishlar  |  Yoritish ta'minlash

Portlash ishlari  |  Maxsus ruxsat, ogohlantirish

Og'ir mexanizmlar  |  Xavfsizlik zonasi (r > 5 m)

Elektroli ishlar  |  Izolyatsiyali qo'lqoplar

12.9.2 Traffic Management (Yo'l harakatini boshqarish)

Qurilish paytida yo'l berk bo'lsa:

• Yo'nalish belgilari o'rnatish

• Vaqtinchalik yo'l qurish

• Harakatni tartibga soluvchi qo'yish

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

12.10 Amaliy Misol: ITL Tuzish

Masala: 5 km IV-toifali yo'l qurilishi uchun soddalashtirilgan ITL tuzilsin.

Berilgan:

• Yo'l uzunligi: L = 5 km = 5 000 m

• Yer ishlari: V = 45 000 m³

• Asfalt-beton: S = 5 000 × 6 = 30 000 m²

Muddatlar hisoblash:

1. Yer ishlari (ekskavator + autosamosval):

• Ekskavator unumdorligi: 500 m³/sut × 2 ta = 1 000 m³/sut

[formula]

2. Poydevor (grader + silindr):

• Grader unumdorligi: 800 m²/sut

[formula]

3. Asfalt qoplama (paver):

• Paver unumdorligi: 1 500 m²/sut

[formula]

Jami muddat (ketma-ket): 45 + 38 + 20 = 103 sutka ≈ 3,5 oy

Parallel ishlash bilan: ≈ 2,5–3 oy (yer va poydevor bir vaqtda)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

12.11 Nazorat Savollari

Ishlarni Tashkil Qilish Loyihasi (ITL) nima va nima uchun zarur?

Qurilish bosqichlarini ketma-ketlikda sanab bering.

Gantt diagrammasi nima?

Ishchi hujjatlar tarkibiga nimalar kiradi?

Qurilishda qanday nazorat turlari mavjud?

Rekultivatsiya nima va nima uchun amalga oshiriladi?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Barcha mavzular muvaffaqiyatli yakunlandi. Qo'llanma to'liq.